Б.1.2 Эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих производств

1. В каком случае организация вправе разрабатывать единый план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для нескольких опасных производственных объектов?

А) В случае если 3 и более объекта, эксплуатируемые одной организацией, расположены на одном земельном участке.

Б) В случае если 3 и более объекта, эксплуатируемые одной организацией, расположены на одном земельном участке или на смежных земельных участках.

В) В случае если 2 и более объекта, эксплуатируемые одной организацией, расположены на одном земельном участке или на смежных земельных участках.

(абз.2

п.4 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах , утвержденного

постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 730 )

Г) На каждый объект должен быть разработан свой план в любом случае.

2. Какой срок действия плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I класса опасности?

А) Определяется руководством объекта.

Б) 2 года.

(

пп.в п.5 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах , утвержденного

постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 730 )

В) 3 года.

Г) 5 лет.

3. Какой срок действия плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах II класса опасности?

А) Определяется руководством объекта.

Б) 2 года.

В) 3 года.

(

пп.г п.5 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах , утвержденного

постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 730 )

Г) 5 лет.

4. Какой срок действия устанавливается для единого плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, расположенных на одном земельном участке или на смежных земельных участках?

А) 3 года.

Б) 5 лет.

В) Наименьший срок из предусмотренных для этих объектов.

(

п.6 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах , утвержденного

постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 730 )

Г) Наибольший срок из предусмотренных для этих объектов.

5. В какой срок должен быть пересмотрен план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах до истечения срока действия предыдущего плана?

А) Не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий.

Б) Не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий.

(

пп.а п.7 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах , утвержденного

постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 730 )

В) Не менее чем за 5 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий.

Г) План может быть пересмотрен в течение 5 календарных дней после срока истечения действия предыдущего плана мероприятий.

6. Кем утверждаются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?

А) Руководителями (заместителями руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты, либо руководителями обособленных подразделений юридических лиц.

(

п.8 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах , утвержденного

постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 730 )

Б) Главным техническим специалистом организаций, эксплуатирующих объекты.

В) Должностным лицом территориального управления Ростехнадзора.

Г) Специалистом военизированной газоспасательной службы.

7. Кем согласовываются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?

А) Руководителем объекта ГПЗиП.

Б) Руководителями профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, с которыми заключен договор на обслуживание объектов.

(

п.9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах , утвержденного

постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 730 )

В) Должностным лицом территориального управления Ростехнадзора.

Г) Специалистом военизированной газоспасательной службы.

8. Что из перечисленного не включает в себя план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?

А) Организацию управления, связи и оповещения при аварии на объекте.

Б) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения.

В) Порядок ремонтно-восстановительных работ, проводимых после полной ликвидации последствий аварии.

(

п.10 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах , утвержденного

постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 730 )

Г) Состав и дислокацию сил и средств.

Д) Организацию материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте.

9. Что из перечисленного не входит в общий раздел плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?

А) Характеристика объектов, в отношении которых разрабатывается план мероприятий.

Б) Возможные сценарии возникновения и развития аварий на объектах, а также источники (места) возникновения аварий.

В) Характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых разрабатывается план мероприятий, и травматизма на таких объектах.

Г) Порядок действий в случае аварии на объекте в соответствии с требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

(

п.12 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах , утвержденного

постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 730 )

10. Что является критерием взрывоопасности согласно Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств?

А) Количественное значение энергетического потенциала технологических блоков, входящих в технологическую систему, определяемое расчетом.

(

п.2.2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

Б) Класс опасности обращающихся в процессе веществ.

В) Температура самовоспламенения паров обращающихся в процессе веществ.

Г) Скорость распространения горения обращающихся в процессе веществ.

11. Каким показателем характеризуется уровень взрывоопасности технологических блоков, входящих в технологическую систему?

А) Энергией сгорания парогазовой фазы в кДж.

Б) Категорией взрывоопасности.

(

п.2.2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

В) Приведенной массой вещества, участвующего во взрыве, в кг.

Г) Радиусом зон разрушения в м.

12. Каким образом предприятие должно обеспечить наработку навыков действий персонала в нештатных (аварийных) ситуациях на установках с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности?

А) Допускать персонал к самостоятельной работе не ранее чем через 6 месяцев после стажировки на объекте.

Б) Иметь специализированные центры обучения и подготовки для производственного персонала.

В) Посредством обучения персонала на компьютерных тренажерах, включающих максимально приближенные к реальным динамические модели процессов и реальные средства управления.

(

п.2.11 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

Г) Иметь компьютерные тренажеры, включающие приближенные к реальным динамические модели процессов и средств управления.

13. Какими источниками информации определяется организация работ по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта технологического и вспомогательного оборудования, трубопроводов и арматуры, систем контроля, противоаварийной защиты, средств связи и оповещения?

А) Справочной литературой.

Б) Внутренними распорядительными документами организации.

(

п.2.12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

В) Исходными данными, полученными в результате научно-исследовательских и опытных работ.

Г) Предписаниями Ростехнадзора.

14. В какой документации должны быть приведены способы и средства, исключающие выход параметров за установленные пределы?

А) В исходных данных на проектирование, проектной документации, технологическом регламенте.

(

п.3.4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

Б) В исходных данных на проектирование и технологическом регламенте.

В) В проектной документации.

Г) В технологическом регламенте.

15. Каким образом осуществляется управление подачей инертных сред на установку с технологическими блоками любой категории взрывоопасности, там, где при отклонении от регламентированных значений параметров возможно образование взрывопожароопасных смесей?

А) Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматическое управление, а при Qв 10 - управление ручное дистанционное.

Б) Для установок с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности - автоматическое управление, с технологическими блоками IIIкатегории - дистанционное неавтоматическое, а при Qв 10 допускается ручное управление по месту.

(абз.2

п.3.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

В) Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности - автоматическое управление, для установок с технологическими блоками II категории взрывоопасности - ручное дистанционное, для установок с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту.

Г) Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматическое управление.

16. Чем оснащаются производства, имеющие в своем составе технологические блоки III категории взрывоопасности, для предупреждения выбросов горючих продуктов в окружающую среду или максимального ограничения их количества?

А) Системами ручного (без применения вычислительной техники) регулирования.

Б) Средствами контроля параметров, значения которых определяют взрывоопасность процесса.

(

п.3.20.2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

В) Эффективными быстродействующими системами, обеспечивающими непрерывность технологического процесса.

17. Каким образом определяется время срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств для каждого технологического блока?

А) Время срабатывания установлено для каждого технологического блока в соответствии с категорией взрывоопасности.

Б) Время срабатывания определяется расчетом.

(абз.3

п.3.20.3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

В) Время срабатывания определяется расчетом для технологических блоков I и II категорий взрывоопасности и установлено для блоков III категории.

Г) Время срабатывания определяется расчетом для технологических блоков III категории взрывоопасности и установлено для блоков I и II категорий.

18. Какими блокировками на отключение должны быть оснащены насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей?

А) Блокировками, исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой среды и достижении опасных значений параметров в расходной и приемной емкостях.

Б) Блокировками, исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой жидкости в корпусе насоса, достижении опасных значений в приемной емкости.

В) Блокировками, исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отклонениях от опасных значений в расходной и приемной емкостях.

Г) Блокировками, исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой жидкости внутри корпуса насоса или при отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений.

(абз.2

п.4.1.12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

19. В массообменных процессах при отклонении технологических параметров от регламентированных значений возможно образование неустойчивых взрывоопасных соединений. Как в таком случае должно осуществляться регулирование этих параметров?

А) Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности - автоматически, с технологическими блоками II категории взрывоопасности - ручным дистанционным управлением, с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту.

Б) Для установок с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности - автоматически, для установок III категории взрывоопасности допускается управление вручную при обеспечении автоматического контроля указанных параметров и сигнализациио превышении их допустимых значений.

(

п.4.3.1 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

В) Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности - автоматически, с технологическими блоками II категории взрывоопасности - ручным дистанционным управлением при обеспечении автоматического контроля указанных параметров и сигнализации о превышении их допустимых значений, с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту.

Г) Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматически, а при Qв 10 допускается ручное дистанционное управление.

20. Как должны соотноситься давления негорючего теплоносителя (хладагента) и нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ в поверхностных теплообменниках?

А) На установках с технологическими блоками I категории взрывоопасности давление теплоносителя (хладагента) должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ. На установках с технологическими блоками II и III категорий взрывоопасности - не регламентируется.

Б) На установках с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности давление теплоносителя (хладагента) должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ. На установках с технологическими блоками III категории взрывоопасности - не регламентируется.

В) Давление теплоносителя (хладагента) должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ.

(

п.4.5.5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

Г)  Давление теплоносителя (хладагента) не должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ.

21. Для каких целей печи с открытым огневым процессом должны быть оборудованы паровой завесой?

А) Для изоляции печи от взрывоопасной среды при авариях на наружных установках или в зданиях печи.

(

п.4.5.8.3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

Б) Для локализации пожаров на печи при установке ее внутри помещений.

В) Для локализации пожара на печи при установке ее вне зданий.

Г) Для пожаротушения при аварии на печи.

22. Кем осуществляется выбор необходимых и достаточных условий организации реакционных процессов, протекающих с возможным образованием промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах?

А) Заказчиком в задании на проектирование.

Б) Разработчиком процесса.

(абз.8

п.4.6.5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

В) Разработчиком проекта.

Г) Разработчиками процесса и проекта.

23. Как должно быть организовано управление задвижками на трубопроводах, транспортирующих сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости на сливоналивных эстакадах?

А) Должно быть организовано управление по месту.

Б) Должно быть организовано управление дистанционно (из безопасного места).

В) Должно быть организовано управление по месту и дистанционно (из безопасного места).

(абз.2

п.4.7.19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

Г) Определяется разработчиком проекта.

24. Какие сведения являются основополагающими для выбора оборудования при разработке технологических процессов?

А) Расчетные данные, которым должны соответствовать параметры оборудования и показатели надежности.

Б) Расчетные данные, которым должны соответствовать параметры оборудования и требования действующих нормативных документов.

В) Расчетные данные, которым должны соответствовать параметры оборудования, задание на проектирование и требования действующих нормативных документов.

Г) Исходные данные на проектирование, требования нормативных правовых актов в области промышленной безопасности с учетом категории взрывоопасности технологических блоков.

(

п.5.1.1 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

25. Чем подтверждаются эффективность и надежность средств взрывозащиты и локализации пламени и других противоаварийных устройств, направленных на взрывозащищенность оборудования?

А) Эффективность и надежность средств взрывозащиты и локализации пламени и других противоаварийных устройств должны быть подтверждены организацией-изготовителем испытаниями промышленных образцов оборудования на взрывозащищенность до начала их применения на опасных производственных объектах.

(абз.2

п.5.1.3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

Б) Эффективность и надежность средств взрывозащиты и локализации пламени и других противоаварийных устройств должны быть подтверждены заключением научно-исследовательской организации, специализирующейся в области разработки аналогичного оборудования.

В) Эффективность и надежность средств взрывозащиты и локализации пламени и других противоаварийных устройств должны быть подтверждены заключением научно-исследовательской организации, специализирующейся в области разработки аналогичного оборудования, и заключением экспертизы промышленной безопасности.

26. Какие требования предъявляются к оборудованию, выведенному из действующей технологической системы?

А) Оборудование должно быть изолировано от действующей системы, нанесенное на нем обозначение номера по технологической схеме должно быть закрашено.

Б) Оборудование должно быть демонтировано, если оно находится в одном помещении с технологическими блоками I и (или) II категорий взрывоопасности, во всех остальных случаях оно должно быть изолировано от действующих систем.

(

п.5.2.4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

В) Оборудование должно быть демонтировано, если оно находится в одном помещении с взрывоопасными технологическими блоками, а при расположении на наружной установке оно должно быть изолировано от действующих систем.

Г) Оборудование должно быть демонтировано.

27. В зависимости от чего осуществляется выбор конструкции и конструкционных материалов, уплотнительных устройств для насосов и компрессоров?

А) В зависимости от свойств перемещаемой среды и требований действующих нормативных правовых актов.

(

п.4.1.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

Б) В зависимости от протяженности трубопровода и его конструктивных особенностей.

В) В зависимости от вида взрывозащиты.

Г) В зависимости от всех перечисленных факторов.

28. В каких случаях допускается применение для нагнетания легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей поршневых насосов?

А) При наличии блокировок по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости.

Б) При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости.

В) При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости, а также блокировок, срабатывающих автоматически при превышении значений критических уровней в расходной и приемной емкостях.

Г) В исключительных случаях при малых объемных скоростях подачи, в том числе в системах дозирования.

(абз.2

п.5.4.7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

29. Что в технологических схемах относится к разряду противоаварийных устройств, используемых для предотвращения аварий и предупреждения их развития?

А) Все устройства, задействованные в системе противоаварийной защиты, включая исполнительные механизмы.

Б) Запорная арматура, средства защиты от превышения давления, огнепреградители.

В) Запорная и запорно-регулирующая арматура, клапаны, отсекающие и другие отключающие устройства, предохранительные устройства от превышения давления, средства подавления и локализации пламени, автоматические системы подавления взрыва.

(

п.5.6.1 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Г) Запорная арматура, предохранительные устройства от превышения давления, огнепреградители, автоматические системы подавления взрыва и системы для аварийного опорожнения аппаратов

30. Какие требования предъявляются к обозначению средств автоматики, используемых по Плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?

А) Средства автоматики должны быть обозначены по месту их размещения в технологическом регламенте и инструкциях.

(

п.6.1.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Б) Средства автоматики должны быть обозначены на мнемосхемах.

В) Средства автоматики должны быть обозначены только в технологическом регламенте.

Г) Требования к обозначению определяются при разработке Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

31. Каким образом должен осуществляться возврат технологического объекта в рабочее состояние после срабатывания системы противоаварийной защиты?

А) Средствами автоматического управления объектом по действующим программам.

Б) Выполняется обслуживающим персоналом по инструкции.

(

п.6.3.18 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

В) Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после производства персоналом всех необходимых по инструкции переключений.

Г) Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после устранения причин, приведших к срабатыванию системы противоаварийной защиты.

32. Где приводятся конкретные значения уставок систем защиты по опасным параметрам?

А) В проектной документации.

Б) В технологическом регламенте на производство продукции.

В) В проектной документации и технологическом регламенте на производство продукции.

(

п.92 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 N 559 )

33. Каким образом обеспечивается надежность обеспечения средств управления и систем противоаварийной защиты сжатым воздухом?

А) Установкой резервного компрессора с включением его автоматически при остановке рабочего.

Б) Переключением сети воздуха контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования на заводскую сеть сжатого воздуха через осушитель.

В) Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и противоаварийной защиты в течение 1 часа.

Г) Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и противоаварийной защиты при остановке компрессоров в течение времени, достаточного для безаварийной остановки объекта, что должно быть подтверждено расчетом.

(

п.6.5.5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

34. При каких условиях допускается отключение защит (единовременно не более одного параметра) для непрерывных процессов?

А) При наличии разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности технологического процесса и производства работ на время, определенное планом организации работ, в дневную смену - по письменному разрешению должностного лица организации, а при работах в иные смены - с обеспечением присутствия и контроля соответствующими службами.

(

п.6.9.3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

Б) По устному разрешению технического руководителя организации только в дневную смену при наличии разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности технологического процесса и производства работ на время, определенное планом организации работ, и в присутствии начальника производства.

В) В присутствии начальника производства и начальника службы контрольно-измерительных приборов и автоматики (главного прибориста) только в дневную смену при наличии разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности технологического процесса и производства работ на время, определенное планом организации работ.

Г) В присутствии технического руководителя предприятия при наличии разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности технологического процесса и производства работ на время, определенное планом организации работ.

35. Что должно быть учтено в системах управления и защит электроснабжающих организаций при электроснабжении объектов, отнесенных к особой группе I категории надежности электроснабжения?

А) Наличие автоматического ввода резерва между каждым из трех самостоятельных источников электроснабжения.

Б) Линии электроснабжения не должны оборудоваться системами автоматической частотной разгрузки.

(

п.7.4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

В) Должна быть обеспечена селективность защит на устройствах электроснабжающей и электропотребляющей организаций.

Г) Обеспечена возможность синхронизации третьего независимого источника у предприятия-потребителя с электроснабжающей системой.

36. Какое требование к системам вентиляции указано неверно?

А) Устройство выбросов от систем общеобменной и аварийной вытяжной вентиляции должно обеспечивать эффективное рассеивание и исключать возможность взрыва в зоне выброса и образования взрывоопасных смесей над площадкой опасного производственного объекта, в том числе у стационарных источников зажигания.

Б) Система местных отсосов, удаляющая взрывопожароопасные пыль и газы, должна быть оборудована блокировками, исключающими пуск и работу конструктивно связанного с ней технологического оборудования при неработающем отсосе.

В) Воздухозабор для приточных систем вентиляции необходимо предусматривать из мест, исключающих попадание в систему вентиляции взрывоопасных и химически опасных паров и газов при всех режимах работы производства.

Г) Электрооборудование вентиляционных систем, устанавливаемое в производственных помещениях, снаружи здания и в помещениях вентиляционного оборудования (вентиляционных камерах), должно быть с видом взрывозащиты "масляное или негорючей жидкостью заполнение оболочки" ("о").

(

п.8.12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

37. Какая система отопления должна применяться в помещениях, имеющих взрывоопасные зоны?

А) Система воздушного отопления, совмещенная с приточной вентиляцией.

(

п.8.15 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Б) Система водяного отопления.

В) Система парового отопления.

38. Каков порядок сброса химически загрязненных стоков от отдельных технологических объектов в магистральную сеть канализации?

А) Порядок сброса стоков в магистральную сеть канализации устанавливается организацией.

Б) Системы канализации технологических объектов перед сбросом в магистральную сеть должны быть оборудованы устройствами для улавливания аварийных стоков.

В) Системы канализации технологических объектов перед сбросом в магистральную сеть должны обеспечивать удаление и очистку химически загрязненных технологических, смывных и других стоков, образующихся как при регламентированных режимах работы производства, так и в случаях аварийных выбросов.

(

п.9.4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Г) Системы канализации технологических объектов должны исключать залповые и аварийные сбросы стоков в магистральную сеть.

39. На какие виды работ распространяются Правила ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ?

А) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах.(п.1.3.)

Б) На проведение строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной                                        и огражденной площадке на территории находящихся в эксплуатации опасных производственных объектов.

В) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах атомной энергетики.

Г) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах электроэнергетики

40. Кто разрабатывает перечень газоопасных работ?

А) Служба производственного контроля эксплуатирующей организации.

Б) Каждое структурное подразделение эксплуатирующей организации. (п.2.1.10.)

В) Газоспасательная служба.

Г) Подразделения, которые обязаны готовить объекты к газоопасным работам.

41. Как должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ?

А) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим                          их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.(п.2.1.10.)

Б) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в течение года.

В) Запрещается выполнять работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ.

42. Кто и на какой срок может продлить наряд-допуск на проведение газоопасных работ?

А) Лицо, зарегистрировавшее наряд-допуск на требуемый для окончания работ срок.

Б) Руководитель структурного подразделения не более чем на 1 дневную рабочую смену.(п.2.2.1.)

В) Руководитель структурного подразделения не более чем на 1 рабочую смену.

Г) Лицо, зарегистрировавшее наряд-допуск не более чем на 1 дневную смену.

43. Кто утверждает наряд-допуск на проведение газоопасных работ?

А) Руководитель структурного подразделения.

Б) Руководитель эксплуатирующей организации.(п.2.2.4.)

В) Руководитель газоспасательной службы.

Г) Руководитель службы производственного контроля.

44. Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем газоопасных                          и огневых работ?

А) Работники, список которых определяется внутренними документами организации.

Б) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта совместно с работниками аварийно-спасательных подразделений.

В) Работники газоспасательной службы.

Г) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.(п.2.3.2.)

45. Какие противогазы или аппараты не допускается использовать для защиты органов дыхания работников внутри емкостей при проведении газоопасных работ?

А) Кислородно-изолирующие противогазы.

Б) Шланговые противогазы.

В) Фильтрующие противогазы.(п.2.5.6.)

Г) Воздушные изолирующие аппараты.

46. С кем необходимо согласовывать проведение работ в коллекторах, тоннелях, колодцах, приямках, траншеях и подобных им сооружениях?

А) C руководителями структурных подразделений, технологически связанных               с объектами, на которых будут проводиться газоопасные работы.(п.2.5.17.)

Б) C руководителями службы производственного контроля.

В) C руководителями аварийно-спасательных служб.

Г) C руководителями службы охраны труда и санитарными службами

47. К какой группе газоопасных работ относятся работы по установке (снятию) заглушек, и кто их проводит?

А) Ко II группе, проводит эксплуатационный персонал.(п.2.5.20.)

Б) К I группе, проводит бригада, определенная нарядом-допуском.

В) К I группе, проводит эксплуатационный персонал.

48. В течение какого срока должны храниться экземпляры наряда-допуска                          на проведение газоопасных работ?

А) Не менее 1 года со дня закрытия наряда-допуска.

Б) Не менее 3 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.(п.2.5.22.)

В) Не менее 6 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.

49. Допускается ли проведение огневых работ на действующих взрывопожароопасных производственных объектах?

А) Не допускается.

Б) Допускается при соблюдении дополнительных требований безопасности.

В) Допускается в исключительных случаях, когда отсутствует возможность                 их проведения в специально отведенных для этой цели постоянных местах. (п.3.1.3.)

Г) Допускается при положительном заключении противопожарной службы.

50. Какими документами определяется перечень постоянных мест выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты?

А) Технологическим регламентом.

Б) Организационно-распорядительными документами организации. (п.3.1.6.)

В) Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

Г) Правилами пожарной безопасности.

51. Какие обязанности руководителя структурного подразделения, на объекте которого будут проводиться огневые работы, указаны неверно?

А) Определение порядка контроля воздушной среды и выбор средств индивидуальной защиты.

Б) Определение объема и содержания подготовительных работ и последовательности их выполнения.

В) Назначение лиц, ответственных за подготовку и выполнение огневых работ.

Г) Определение списка лиц, ответственных за подготовку места проведения огневых работ, и лиц, ответственных за выполнение огневых работ. (п.3.2.2.)

52. Допускаются ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение огневых работ в электронном виде?

А) Допускаются по решению руководителя эксплуатирующей организации.

Б) Допускаются при наличии внутренних документов организации, устанавливающих порядок использования электронной подписи.

В) Допускаются, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения                      в течение одного года со дня его закрытия.(п.3.2.12.)

Г) Не допускаются.

53. При какой концентрации взрывопожароопасных веществ не допускается проведение огневых работ?

А) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 20 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения. (п.3.4.2.)

Б) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 15 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

В) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 25 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

54. В течение какого времени должен быть обеспечен контроль (наблюдение)                     за местом наиболее возможного очага возникновения пожара работниками структурного подразделения, занятыми ведением технологического процесса?

А) В течение трех часов.  (п.3.4.12.)

Б) В течение суток.

В) В течение одного часа.

55. Кем определяются технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность ремонтных работ?

А) Непосредственным руководителем работ подрядной организации по согласованию с руководителем эксплуатирующей организации, объект которой подлежит ремонту.

Б) Руководителем эксплуатирующей организации, объект которой подлежит ремонту, совместно с руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта.

В) Руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта совместно               с непосредственным руководителем работ подрядной организации.  (п.4.2.4.)

56. При соблюдении какого требования выдается наряд-допуск на проведение ремонтных работ?

А) После выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовительных работ.

Б) После оформления акта сдачи-приемки объекта в ремонт.

В) После проверки выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовительных работ.

57. Каким образом объект, ремонт которого закончен, принимается в эксплуатацию?

А) После закрытия наряда-допуска.

Б) По акту сдачи-приемки в эксплуатацию.

В) На основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

Г) Совместным приказом руководителей эксплуатирующей и подрядной организаций.

58. В каких местах не допускается размещать фланцевые соединения трубопроводов с взрывопожароопасными, токсичными и едкими веществами?

А) Над местами, предназначенными для прохода людей, и рабочими площадками.

(

п.5.5.7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

Б) Над автодорогами.

В) На трубопроводах, идущих по стенам зданий.

Г) На трубопроводах, проложенных по эстакадам.

59. В каких случаях на трубопроводах следует применять арматуру под приварку?

А) При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков любой категории взрывоопасности.

Б) При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды более 2,5 МПа, температурой, равной температуре кипения, при регламентированном давлении.

(

п.5.5.13 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 ).

В) При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I и II категорий взрывоопасности с температурой, равной температуре кипения, при регламентированном давлении.

Г) При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды более 2,5 МПа.

60. В какие сроки необходимо очищать масляный насос и лубрикатор?

А) Не реже одного раза в полтора месяца.

(

п.2.39 Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утвержденных

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

Б) Не реже одного раза в два месяца.

В) Не реже одного раза в три месяца.

Г) Не реже одного раза в четыре месяца.

61. Какие устройства следует предусматривать в компрессорной установке для сглаживания пульсаций давлений сжатого воздуха или газа?

А) Специальные воздушные фильтры.

Б) Воздушные мембраны.

В) Воздухосборники или газосборники (буферные емкости).

(

п.2.52 Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утвержденных

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

Г) Амортизационные устройства.

62. С какой периодичностью следует проверять предохранительные клапаны компрессорной установки общепромышленного назначения, работающие на давлении до 12 кгс/см, путем принудительного их открытия под давлением?

А) Один раз в смену.

Б) Еженедельно.

В) Не реже двух раз в смену.

Г) Ежесуточно.

(

п.3.8 Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утвержденных

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

63. Как часто следует контролировать расход масла для смазки цилиндра и сальников компрессора?

А) Два раза в сутки.

Б) Каждую смену.

(

п.3.6 Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утвержденных

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

В) Еженедельно.

Г) Ежесуточно.

64. Что следует применять в качестве обтирочных материалов компрессорной установки?

А) Шерстяные материалы.

Б) Синтетические материалы.

В) Хлопчатобумажные или льняные материалы.

(абз.2

п.3.14 Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утвержденных

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

65. С какой периодичностью следует очищать воздушные висциновые фильтры?

А) После 1000 ч. работы.

(

п.3.16 Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утвержденных

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

Б) После 1500 ч. работы.

В) После 2000 ч. работы.

Г) После 2500 ч. работы.

66. Что не допускается при подготовке и проведении ремонта оборудования трубопроводов?

А) Осуществлять ремонт в соответствии с требованиями инструкций о порядке безопасного проведения ремонтных работ.

Б) Отражать результаты контроля и испытаний в соответствующих исполнительных документах.

В) Осуществлять ремонт, очистку оборудования и трубопроводов, находящихся под давлением.

(

п.3.15 Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утвержденных

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

67. Кем выдается разрешение на пуск компрессора после его аварийной остановки?

А) Начальником цеха.

Б) Лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию компрессорной установки.

(

п.3.11 Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утвержденных

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

В) Главным механиком.

Г) Начальником установки.

68. Раствор сульфанола какой концентрации следует применять при очистке воздухопроводов и аппаратов?

А) 1-процентный.

Б) 3-процентный.

(абз.2

п.3.18 Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утвержденных

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

В) 5-процентный.

Г) 7-процентный.

69. В соответствии с чем выбирается уровень взрывозащиты электрооборудования?

А) В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности.

Б) В соответствии с требованиями к устройству электроустановок.

(

п.2.8 Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах , утвержденных

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 ).

В) В соответствии с требованиями строительных норм и правил.

70. Допускается ли устройство в машинном зале незасыпных каналов и приямков?

А) Не допускается.

(

п.2.17 Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах , утвержденных

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 )

Б) Допускается.

В) Допускается во время ремонта электрооборудования.

Г) Допускается в исключительных случаях.

71. Какое условие должно быть соблюдено в отношении расстояний крепления трубопроводов для уменьшения вредных влияний, вызываемых работой компрессора?

А) Расстояния должны быть такие, чтобы отношение частоты возмущающего импульса главной гармоники к частоте свободных колебаний трубопроводов соответствовало условиям fвозм/fтр больше 0,85 или fвозм/fтр больше 1,4.

Б) Расстояния должны быть такие, чтобы отношение частоты возмущающего импульса главной гармоники к частоте свободных колебаний трубопроводов соответствовало условиям fвозм/fтр меньше 0,95 или fвозм/fтр меньше 1,5.

В) Расстояния должны быть такие, чтобы отношение частоты возмущающего импульса главной гармоники к частоте свободных колебаний трубопроводов соответствовало условиям fвозм/fтр больше 0,65 или fвозм/fтр меньше 1,6.

Г) Расстояния должны быть такие, чтобы отношение частоты возмущающего импульса главной гармоники к частоте свободных колебаний трубопроводов соответствовало условиям fвозм/fтр меньше 0,75 или fвозм/fтр больше 1,3.

(

пп.ж п.2.26 Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах , утвержденных постановлением

Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 )

72. Какой должна быть степень неравномерности давлений при выборе вместимости буферных емкостей?

А) Менее чем P.

Б) Менее чем 2P.

В) Менее чем 3P.

(

п.2.33 Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах , утвержденных

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 )

Г) Менее чем 4P.

73. Каким должно быть число фланцевых соединений трубопроводной обвязки компрессорных установок?

А) Минимальным.

(

п.2.36 Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах , утвержденных

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 )

Б) Максимальным.

В) Установлено проектом.

Г) Установлено правилами по эксплуатации.

74. Какие из указанных запретов при прокладке технологических трубопроводов с опасными веществами указаны неверно?

А) Наземные технологические трубопроводы с опасными веществами не допускается размещать в открытых лотках и траншеях на отметках выше планировочных отметок производственных площадок.

(

п.2.7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Не допускается транзитная прокладка технологических трубопроводов с опасными веществами под зданиями и сооружениями.

В) Не допускается прокладка технологических трубопроводов с токсичными, взрывопожароопасными веществами по стенам и кровлям зданий независимо от степени их огнестойкости.

Г) Не допускается совместная прокладка в заглубленных тоннелях и каналах трубопроводов пара и горячей воды с трубопроводами токсичных (горючих) веществ, включая трубопроводы систем сбора и утилизации сероводородсодержащих промышленных стоков.

75. На каком расстоянии от воздухоподающих устройств приточной вентиляции следует устанавливать датчики предельно допустимой концентрации в производственных помещениях нефтегазоперерабатывающих производств?

А) Не менее 3 м от воздухоподающих устройств приточной вентиляции и не более 1 м от возможных источников утечки вредных веществ.

(

п.2.19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Не менее 2 м от воздухоподающих устройств приточной вентиляции и не более 1 м от возможных источников утечки вредных веществ.

В) Не менее 5 м от воздухоподающих устройств приточной вентиляции и не более 2 м от возможных источников утечки вредных веществ.

Г) Не менее 3 м от воздухоподающих устройств приточной вентиляции и не более 2 м от возможных источников утечки вредных веществ.

76. В каком месте на площадках нефтегазоперерабатывающих производств следует устанавливать датчики довзрывной концентрации горючих газов и паров?

А) Во взрывоопасных зонах классов 1, 2.

(п.2.22 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2.

В) На закрытых площадках технологических установок, насосных и компрессорных установок.

Г) На газонаполнительных станциях каждого газонаполнительного узла на расстоянии не более 2 м от узла наполнения со стороны подхода обслуживающего персонала.

77. С какой периодичностью должны подвергаться осмотру и ремонту отопительные и вентиляционные установки?

А) В соответствии с графиками планово-предупредительных ремонтов.

(п.3.18 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) В начале каждой рабочей недели.

В) В конце каждой рабочей смены.

Г) Не реже двух раз в год.

78. С какой периодичностью должна проверяться работоспособность систем и средств противопожарной защиты объекта?

А) Не реже одного раза в квартал.

(

п.3.14 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Не реже одного раза в неделю.

В) Не реже одного раза в месяц.

Г) Не реже одного раза в два месяца.

79. Какой режим работы вентиляции установлен в помещениях, в которых возможно образование взрывоопасных смесей, Правилами безопасности нефтегазоперерабатывающих производств?

А) Вентиляция должна работать круглосуточно.

(

п.3.23 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Вентиляционная система должна включаться автоматически при достижении довзрывной концентрации горючих газов и паров.

В) Вентиляционная система должна включаться автоматически при превышении довзрывной концентрации горючих газов и паров на 10% и более.

Г) Режим работы вентиляционных систем определяется проектной документацией.

80. Какими документами устанавливается порядок проведения технического обслуживания и ремонта контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования, аварийно-предупредительной сигнализации и противоаварийных защит?

А) Инструкциями, разработанными на основе паспорта организации-изготовителя, по графикам, утвержденным эксплуатирующей организацией.

(

п.3.43 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Паспортом организации-изготовителя по графикам, утвержденным эксплуатирующей организацией.

В) Положением о производственном контроле.

Г) Проектной документацией и разработанными на ее основе инструкциями эксплуатирующей организации.

81. Какие из указанных требований к технологическому оборудованию и технологическим трубопроводам указаны неверно?

А) Температура доступных поверхностей оборудования и трубопроводов не должна превышать 25°С в помещениях и 30°С вне помещений.

(

п.3.57 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Прокладка трубопроводов, перемещающих взрывопожароопасные, токсичные и высокотоксичные среды, должна быть надземной.

В) Трубопроводы для транспортирования влагосодержащих газов и продуктов должны быть защищены от замерзания тепловой изоляцией, а при необходимости оборудоваться обогревом.

Г) Ручную запорную арматуру на трубопроводах следует открывать и закрывать медленно во избежание гидравлического удара до крайнего положения запорного органа.

82. Какие требования необходимо выполнять при эксплуатации емкостного и резервуарного оборудования?

А) Поддерживать давление в резервуарах в безопасных пределах, замерять уровень легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей.

(

п.3.67 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств ", утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Оборудовать резервуары пробоотборниками для отбора проб с фиксированного уровня и через люк на крыше резервуара.

В) Предусмотреть возможность присоединения нижнего пояса стенки резервуаров через токоотводы к заземлителям, установленным на расстоянии не более чем 10 м по периметру стенки, но не менее 1 м на равных расстояниях.

Г) Не допускать использования запорного устройства с ручным приводом, установленного непосредственно у резервуара.

83. Какие из перечисленных требований к стальным емкостям для хранения сжиженных горючих газов указаны неверно?

А) Емкость сжиженных горючих газов заполняется не более чем на 85% от общего ее объема.

Б) Емкость с сжиженными горючими газами следует оснащать сигнализаторами верхнего и нижнего уровней и верхнего аварийного (предельного) уровня с выводом сигналов в операторную.

В) Емкость с сжиженными горючими газами следует оснащать прибором замера температуры жидкого продукта.

Г) Для отбора проб сжиженных горючих газов следует применять пробоотборники, рассчитанные на максимальное давление сжиженных горючих газов в емкости.

Комментарий эксперта: ни один из предложенных вариантов не является верным, поскольку все требования к стальным емкостям для хранения сжиженных горючих газов указаны верно (

п.3.80 ,

3.81 ,

3.83 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

84. В каком документе должно обосновываться количество рабочих и резервных клапанов на изотермическом резервуаре для хранения сжиженных горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей?

А) В проектной документации.

(

п.3.97 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) В технологической и эксплуатационной документации.

В) В технической документации организации-изготовителя.

Г) В технологическом регламенте.

85. Какие требования к сливу-наливу сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей на железнодорожных сливоналивных эстакадах указаны неверно?

А) На проведение ремонтных работ на цистернах и вблизи них во время слива-налива необходимо получить наряд-допуск.

(

п.3.107 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Цистерны до начала сливоналивных операций должны быть закреплены на рельсовом пути специальными башмаками из материала, исключающего образование искр, и заземлены.

В) Шланги (металлорукава) перед проведением операций слива-налива должны осматриваться в целях выявления трещин, надрезов, потертостей. Не реже одного раза в три месяца шланги (металлорукава) должны подвергаться гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления.

Г) Резиновые шланги с металлическими наконечниками, предназначенные для налива взрывопожароопасных жидкостей в автомобильные и железнодорожные цистерны, должны быть заземлены.

86. Какие требования к компрессорам, работающим на взрывоопасных газах, установлены Правилами безопасности нефтегазоперерабатывающих производств?

А) Компрессоры при достижении концентрации горючих газов 50% от нижнего концентрационного предела распространения пламени должны быть оборудованы системой автоматического отключения насосов и системой автоматического включения аварийной вентиляции.

(

п.3.128 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Температура поступающих газов на входе в компрессор должна быть ниже температуры конденсации газов при рабочем значении давления на входе в компрессор.

В) В компрессорных помещениях на трубопроводах следует указывать направление вращения ротора.

Г) Алгоритм остановки компрессоров определяется техническим руководителем организации.

87. Какие требования к оснащению насосов, применяемых для нагнетания легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей и сжиженных горючих газов, указаны неверно?

А) Насосы при достижении концентрации горючих газов 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени должны быть оборудованы системой автоматического отключения насосов и системой автоматического включения аварийной вентиляции.

(

п.3.135 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Насосы должны быть оснащены блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в расходных емкостях от предельно допустимых значений.

В) Насосы должны быть оснащены блокировкой, прекращающей работу насоса при падении давления уплотняющей жидкости на торцевом уплотнении ниже допустимого.

Г) На насосе, подающем масло (уплотняющую жидкость) на торцевые уплотнения, должно быть предусмотрено блокировочное устройство, включающее резервный масляный насос при падении давления масла.

88. Что необходимо обеспечить при эксплуатации нагревательных печей?

А) Периодический визуальный контроль состояния труб змеевика, трубных подвесок и кладки печи, технологических параметров.

(

п.3.152 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Розжиг панельных горелок с дистанционным и ручным включением.

В) Наличие не менее трех работников при розжиге блока панельных горелок.

Г) Особый режим эксплуатации при выявлении деформаций и повреждений на трубах змеевиков.

89. Каких факельных систем для сжигания или сбора и последующего использования сбросов горючих газов и паров не существует?

А) Аварийных.

(

п.3.166 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Общих.

В) Отдельных.

Г) Специальных.

90. Какие газы не используются для предупреждения образования в факельной системе взрывоопасной смеси?

А) Воздух.

(

п.3.178 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Топливный газ.

В) Инертный газ.

Г) Природный газ.

91. Какой из перечисленных параметров не подлежит регистрации с помощью технических средств факельной системы?

А) Температура горения сбросных газов и паров.

(

п.3.170 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Уровень жидкости в сепараторах, сборниках конденсата.

В) Температура газов и паров, поступающих в газгольдер.

Г) Расход продувочного газа в факельный коллектор и газовый затвор.

92. Что необходимо предпринять при обнаружении загазованности воздуха рабочей зоны?

А) Незамедлительно предупредить производственный персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

(

п.4.11 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Обеспечить всех работников средствами индивидуальной защиты и незамедлительно вывести их из зоны загазованности.

В) Выявить и устранить причины загазованности и сообщить руководству организации.

Г) Выполнить требования Плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий опасного производственного объекта (цеха, установки, участка).

93. Какие требования установлены к продувкам газообразных технологических сред, имеющих место при нормальной работе установок и производимых при подготовке технологического оборудования к ремонту?

А) Все продувки газообразных технологических сред должны выводиться на "факел" или на свечу рассеивания в соответствии с проектной документацией.

(

п.4.18 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Остаточное содержание кислорода в газовой смеси не должно превышать предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны.

В) Содержание газов во всех продувках должно контролироваться в соответствии с технологическим регламентом.

94. Каким образом необходимо проводить отбор проб легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей из резервуаров (емкостей)?

А) В порядке, установленном технологическим регламентом на производство продукции.

(

п.4.19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) С помощью пробоотборников, имеющих паспорт организации-изготовителя, зарегистрированный в эксплуатирующей организации.

В) С использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего и фильтрующего типа.

95. Какие из перечисленных действий, которые необходимо предпринять при обнаружении сероводорода выше предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны, указаны верно?

А) Оповещение руководителя работ (объекта) и находящихся в опасной зоне людей.

Б) Осуществление мер по ликвидации загазованности в соответствии с Планом мероприятий по локализации и ликвидации аварий.

В) Лицам, не связанным с принятием первоочередных мер, выход из опасной зоны и направление в место сбора, установленное планом эвакуации.

Г) Все перечисленные действия.

(

п.4.23 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

96. Кто обязан осуществлять контроль за обеспечением соблюдения сроков проверки и приведения в готовность аварийного запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания?

А) Профессиональные аварийно-спасательные формирования, с которыми заключен договор на обслуживание объекта.

(абз.3

п.4.24 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Руководитель объекта и производственный персонал.

В) Лицо, ответственное за организацию и осуществление производственного контроля.

Г) Руководитель службы охраны труда.

97. В какой цвет должны быть окрашены трубопроводы, по которым транспортируется сера?

А) В серый с желтыми кольцами.

(

п.4.35 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) В желтый.

В) В желтый с серыми кольцами.

98. Какие действия необходимо предпринять перед пуском установки получения серы?

А) Газовые трубопроводы печи продуть топливным газом в факельную линию.

Б) Во избежание попадания в полости гидрозатвора твердых частиц первую порцию жидкой серы наливать через сетку.

В) Проверить рабочее состояние и исправное действие гидрозатворов.

Г) Все перечисленное.

(

п.4.52 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

99. Какие работники должны присутствовать при проведении работ, связанных с приемом кислых газов, при пуске установки получения серы?

А) Аттестованные работники профессионального аварийно-спасательного формирования или члены нештатного аварийно-спасательного формирования, обслуживающие объект.

(

п.4.53 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Начальник установки и руководитель противопожарной службы.

В) Начальник установки вместе с представителем службы производственного контроля.

Г) Работники, обслуживающие установку и прошедшие обучение по порядку действий в аварийных ситуациях.

100. Какие требования к хранению жидкой серы указаны неверно?

А) При открытом хранении серы пролитые жидкости необходимо немедленно убирать, а зачищенные места промывать мыльным раствором.

(

п.4.60 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Жидкая сера должна храниться в специальных, устойчивых к агрессивному воздействию расплавленной серы, резервуарах, оснащенных устройствами для расплавления и перекачки, а также измерительными приборами и вытяжными трубами.

В) Складские площадки и склады серы должны оснащаться стационарными системами пожаротушения.

Г) Перед началом разработки площадки хранения серы необходимо убедиться в полном ее застывании путем контрольного забуривания.

101. Чем должна производиться продувка аппаратов и коммуникаций перед ремонтом в установках получения (производства) гелия?

А) Азотом.

(

п.4.75 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Водяным паром.

В) Кислородом.

102. В течение какого времени следует выдержать установку получения гелия после выработки уровней жидкости в аппаратах и прекращения циркуляции газа?

А) 6-8 часов.

(

п.4.84 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Не более 24 часов.

В) Не менее 2 часов.

Г) 2-4 часа.

103. Какая объемная доля кислорода допускается в воздухе помещений, связанных с производством, хранением и потреблением продуктов разделения воздуха?

А) 19-23%.

(

п.4.90 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) 10-15%.

В) 20-25%.

Г) 17 -21%.

104. При какой максимальной концентрации взрывоопасного газа разрешается проводить розжиг газа в реакторе при производстве технического углерода?

А) Менее 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

(

п.4.95 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Менее 15% от  нижнего концентрационного предела распространения пламени.

В) Менее 25% от  нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Г) Менее 10% от  нижнего концентрационного предела распространения пламени.

105. Под каким давлением должны находиться трубопроводы и аппараты, в которых производятся технологические операции с горючими газами или сажегазовой смесью?

А) Избыточным.

(

п.4.96 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Атмосферным.

В) Пониженным.

Г) Правилами не регламентируется.

106. С какой периодичностью необходимо контролировать температуру затаренного технического углерода, находящегося на складе?

А) Не меньше двух раз в сутки.

(

п.4.100 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Один раз в сутки.

В) Постоянно.

Г) Не меньше одного раза в смену.

107. Что необходимо сделать в случае прекращения горения в реакторах при производстве печного технического углерода?

А) Закрыть задвижку к основной горелке, вентиль - к пилотной линии и продуть реактор воздухом в течение 10 минут на свечу или дымовую трубу.

(

п.4.109 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Продуть реактор воздухом в течение 20 минут на свечу или дымовую трубу.

В) Продуть реактор воздухом через свечу скруббера или дымовую трубу электрофильтра в соответствии с установленным технологическим регламентом.

108. Какие требования устанавливают Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств к персоналу, обслуживающему электрическую часть установки производства печного технического углерода?

А) Установка должна обслуживаться электротехническим персоналом, имеющим допуск на проведение работ в электроустановках напряжением выше 1000 вольт.

(

п.4.117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Установка должна обслуживаться электротехническим персоналом, имеющим допуск на проведение работ в электроустановках не ниже 2 группы.

В) Установка должна обслуживаться персоналом, прошедшим проверку знаний по промышленной, пожарной безопасности и охране труда.

109. Какие требования установлены Правилами безопасности нефтегазоперерабатывающих производств к проведению операции по пуску газогенератора при производстве термического технического углерода?

А) Операция должна проводиться звеном в составе не менее двух человек под руководством и в присутствии ответственного лица.

(

п.4.126 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Операция должна проводиться звеном в составе не менее трех человек под руководством и в присутствии ответственного лица.

В) Операция должна проводиться работником под руководством лица, ответственного за противопожарную безопасность.

110. Какие требования должны выполняться при продувке сажеулавливающей системы при производстве термического технического углерода?

А) Продувка осуществляется дымовыми газами до тех пор, пока на выходе содержание кислорода в дымовых газах не будет превышать 1% объемных, а содержание углекислого газа будет не менее 8%.

(

п.4.128 ,

4.129 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Продувка осуществляется воздухом до тех пор, пока на выходе содержание кислорода в воздухе не будет превышать 1% объемных, а содержание углекислого газа будет не менее 8%.

В) Продувка осуществляется дымовыми газами до тех пор, пока на выходе содержание кислорода в дымовых газах не будет превышать 2% объемных, а содержание углекислого газа будет не менее 10%.

Г) Продувка осуществляется воздухом до тех пор, пока на выходе содержание кислорода в воздухе не будет превышать 2% объемных, а содержание углекислого газа будет не менее 10%.

111. Какое положение не соответствует требованиям к безопасному проведению работ по выгрузке, просеиванию катализатора?

А) Допускается выгрузка из реактора катализатора в нерегенированном состоянии.

(

п.4.155 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Работы по загрузке катализатора должны быть механизированы.

В) Выполняющий работы персонал должен быть обеспечен переносными средствами связи.

Г) Операции по подготовке реактора к загрузке и выгрузке катализатора должны производиться в соответствии с технологическим регламентом на производство продукции.

112. При каком давлении система должна быть испытана азотом на герметичность перед подачей водородосодержащего газа?

А) При давлении, равном рабочему.

(

п.4.163 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) При давлении ниже рабочего.

В) При давлении выше рабочего.

Г) При атмосферном давлении.

113. Какое положение не соответствует требованиям к безопасному ведению работ по производству нефтяного кокса?

А) Независимо от наличия блокировки при работе лебедки или ротора бурильщику запрещается находиться у поста управления.

(

п.4.173 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Во время гидрорезки находиться в непосредственной близости к шлангу для подачи воды высокого давления запрещается.

В) Бурильная лебедка должна иметь исправную тормозную систему и противозатаскиватель талевого блока под кронблок.

114. Какое положение не соответствует требованиям к безопасному ведению работ по производству нефтяного битума?

А) Очистку куба необходимо производить при открытом верхнем и закрытом нижнем люках.

(

п.4.198 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Нахождение персонала на железнодорожных бункерах и в кабинах автобитумовозов во время их наполнения не допускается.

В) Для безопасной организации работ при очистке шлемовых труб устанавливаются соответствующие подмостки с ограждением.

Г) Работы по очистке куба относятся к газоопасным видам работ и должны выполняться в соответствии с требованиями безопасного проведения газоопасных работ.

115. Какой должна быть скорость подъема температуры в кубе реакционно-ректификационных аппаратов?

А) Скорость подъема температуры не должна превышать значений, установленных в технологическом регламенте на производство продукции.

(

п.4.201 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Скорость подъема температуры не должна превышать 25°С в час.

В) Скорость подъема температуры не должна превышать 30°С в час.

Г) Скорость подъема температуры не должна превышать 40°С в час.

116. В каком случае нарушены требования безопасности при проведении работ по селективной очистке масляных дистиллятов?

А) Сброс воды из резервуаров с растворителями допускается производить в систему канализации.

(

п.4.207 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Дренаж растворителей из аппаратуры, трубопроводов и поддонов насосов производится в специальную емкость.

В) Все сбросные воды не реже одного раза в сутки подлежат анализу на содержание нитробензола.

117. Какие требования к безопасному ведению работ по селективной депарафинизации масляных дистиллятов не соответствуют Правилам безопасности нефтегазоперерабатывающих производств?

А) Электродвигатели барабана и шнека вакуум-фильтра должны отключаться дистанционно из операторной.

(

п.4.216 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Крышки смотровых окон центрифуг должны быть всегда закрыты и иметь зажимные пружины, удерживающие их в закрытом положении.

В) Расположенные внутри корпуса вакуум-фильтра промывочные и продувочные коллекторы, а также нож для снятия осадка должны быть из неискрящих материалов.

118. Что из перечисленного запрещено при производстве присадок к смазочным маслам и смазок?

А) Сбрасывать в атмосферу выделяющиеся в процессе производства присадок сероводород и хлористый водород.

(

п.4.224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Оборудовать световой и звуковой сигнализациями, срабатывающими при повышении давления автоклавы.

В) Оборудовать вытяжной вентиляцией места выгрузки отработанного осадка.

119. Какие требования безопасности к ведению работ повышенной опасности указаны неверно?

А) Инструкции по безопасному ведению работ повышенной опасности разрабатываются непосредственно перед проведением конкретных работ с указанием даты и места их проведения.

(

п.5.3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) В эксплуатирующей организации разрабатывается и утверждается перечень работ повышенной опасности с определением должностных лиц (специалистов), имеющих право руководить этими работами.

В) Проведение работ повышенной опасности осуществляется на основании разрешительных документов (наряда-допуска) с их регистрацией в журналах на проведение указанных работ.

Г) К работам повышенной опасности допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний к данному виду работ, прошедшие специальное обучение приемам и методам работы.

120. Какие требования к очистке, внутреннему осмотру и ревизии оборудования указаны неверно?

А) Резервуар, аппарат и другое технологическое оборудование, нагретые в процессе подготовки, перед спуском в них людей должны быть охлаждены до температуры, не превышающей 20°С.

(

п.5.12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Работы внутри оборудования допускается проводить только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском и инструкциями по видам работ.

В) После окончания подготовительных мероприятий (пропарки, промывки и проветривания) должен быть проведен анализ воздуха внутри технологического оборудования на содержание вредных веществ и кислорода с записью в наряде-допуске.

Г) Остановка, ревизия и осмотр оборудования должны проводиться в соответствии с технической документацией организации-изготовителя оборудования и производственными инструкциями.

121. В каких случаях установка и снятие заглушек не относятся к работам повышенной опасности?

А) В случае проведения работ, являющихся неотъемлемой частью технологического процесса и указанных в технологическом регламенте на производство продукции.

(

п.5.17 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) При установке или снятии заглушек, связанных с предупреждением аварийных ситуаций и необходимостью локализации аварии.

В) После окончания ремонтных работ.

Г) При наличии паспортов на заглушки.

122. Какие из требований, которые необходимо соблюдать при ремонте оборудования на нефтеперерабатывающей установке, указаны неверно?

А) Содержание кислорода в пробах на месте проведения ремонтных работ должно быть не менее 15% объемных.

(

п.5.32 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) При ремонте колонн разборку тарелок следует производить сверху вниз. Детали тарелок необходимо складывать вне колонны.

В) В период подготовки и проведения ремонтных работ оборудования во взрывоопасных помещениях должна работать приточно-вытяжная вентиляция.

Г) Периодичность и содержание работ по ремонту оборудования должны быть установлены техническими документами эксплуатирующей организации.

123. Какие меры борьбы с отложившимися пирофорными соединениями необходимо выполнить перед осмотром и ремонтом аппаратов, резервуаров, трубопроводов?

А) Аппараты и трубопроводы пропарить водяным паром, поддерживая давление несколько выше атмосферного, и промыть водой.

(

п.5.41 ,

5.43 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утвержденных

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Промыть аппараты и трубопроводы растворителем.

В) Аппараты и трубопроводы пропарить водяным паром, поддерживая давление не выше атмосферного.

Г) Промыть аппараты и трубопроводы нейтрализующим составом